Приложение № 2

к Тендерной документации на закуп лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

на 2023 год из средств местного бюджета

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Вихревая ванна для реабилитации верхних конечностей. |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  | - чаша ванны доступна в двух цветах – белый и калипсо - элекронная панель управления - эффективный гидромассаж посредством 44 форсунок, - регулируемая система подачи воздуха для водяных форсунок - отсчет времени процедуры (1-9 ч:59 мин.) - предохранение перед работой насоса „всухую” - элекронная система удаления накипи - датчик температуры - датчик уровня воды - быстрое наполнение и опорожнение ванны - экономное использование воды во время процедуры - полуавтоматическая система опорожнения ванны - регулируемые ножки, позволяющие на выравнивание ванны - душ для ополаскивания ванны вращающий стул | 1шт |
|  |  | 2 | Материал изготовления | ванна изготовлена из акрила высокого качества, упрочненного стекловолокном |  |
|  |  | 3 | Технические данные | Объем [л]: мин.30 Объем до перелива [л]:45 Наполнение/слив [cек]: 76/42 Потребление тока (макс.) [А] 5 Питание [В~/Гц]: 230/50 Размеры [Дл х Ш х В, мм]: 900x950x920 Вес [кг]:60 Комплект поставки Вихревая ванна Стул вращающий для пациента |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 220 В 50 гц. Водоснабжение: требуется. Канализация: требуется. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица М.Карабаева, 32 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Вихревая ванна для реабилитации ступней и голеней |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Вихревая ванна для реабилитации ступней и голеней | - чаша ванны доступна в двух цветах – белый и калипсо - элекронная панель управления - 38 гидромассажных форсунок - система навоздушивания водяной струи с регуляцией - отсчет времени процедуры (1-99 мин.) - предохранение перед работой насоса „всухую” - элекронная система удаления накипи - датчик температуры - датчик уровня воды - быстрое наполнение и опорожнение ванны (системы наполнения и слива увеличинного диаметра) - полуавтоматическая система опорожнения ванны - регулируемые ножки, позволяющие на выравнивание ванны - душ для ополаскивания ванны - вращающий стул | 1 шт. |
|  |  | 2 | Материал изготовления | ванна изготовлена из акрила высокого качества, упрочненного стекловолокном . |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 220 В 50 гц. Водоснабжение: требуется. Канализация: требуется. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица М.Карабаева, 32 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ванна гидромассажная бесконтактная Для лечебного механического воздействия — гидромассажа позвоночника и околопозвоночных мышц и связок при отсутствии непосредственного контакта тела пациента с водой. |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Материал корпуса аппарата. Материал ложа аппарата | Специальный стеклопластик на основе полиэфирной смолы, М 105 ТВ высокой прочности и жесткости, устойчивый к агрессивным средам, УФ. Эластичная водонепроницаемая мембрана, устойчивая к дезинфекции толщиной 1,25мм |  |
|  |  |  | Емкость гидравлической системы аппарата | 175 л |  |
|  |  |  | Давление струи форсунки (на поверхность мембраны) | 1,6 атм |  |
|  |  |  | Диапазон настройки длительности процедуры гидромассажа | От 5 до 30 мин с шагом 1 мин |  |
|  |  |  | Диапазон настройки температуры рабочей жидкости | От 30 до 38 °С с шагом 1 °С |  |
|  |  |  | Время нагрева рабочей жидкости гидросистемы от температуры 18°С до 30°С | Не менее 60 мин |  |
|  |  |  | Режим работы аппарата | Автоматический/ ручной | . |
|  |  |  | Количество программ гидромассажа | 8 программ в автоматическом режиме 1 программа ручная |  |
|  |  |  | Количество зон гидромассажа | 6 |  |
|  |  |  | Массажные гидрофорсунки | 24 шт. |  |
|  |  |  | Количество насосов | 6 шт. |  |
|  |  |  | Расположение насоса | Под ложем аппарата |  |
|  |  |  | Способ включения | Пульт управления |  |
|  |  |  | Энергосберегающий режим | Наличие |  |
|  |  |  | Система воздушного охлаждения | Наличие |  |
|  |  |  | Масса пациента на аппарате | Не более 140 кг |  |
|  |  |  | Количество вентиляторов в системе охлаждения | 3 |  |
|  |  |  | Клапан удаления воздуха из гидравлической системы | Наличие |  |
|  |  |  | RGB подсветка | Наличие |  |
|  |  |  | Включение/отключение подсветки | С пульта управления |  |
|  |  |  | Ручной пульт управления с цветным жидкокристаллическим дисплеем | Наличие |  |
|  |  |  | Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц | (220±10%) В |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | 3500 Вт |  |
|  |  |  | Уровень шума | Не более 70 дБА |  |
|  |  |  | Габаритные размеры аппарата (Д х Ш х В)±5мм | 2295х1000х615 мм |  |
|  |  |  | Рабочая поверхность мембраны (Д х Ш) ±5мм | 695*1960 |  |
|  |  |  | Потенциальный риск применения | Класс 2а в соответствии с требованиями по ГОСТ 31508 |  |
|  |  |  | По воспринимаемым механическим воздействиям | Группа1 по ГОСТ Р 50444 |  |
|  |  |  | По последствиям отказа | Класс В по ГОСТ Р 50444 |  |
|  |  |  | Условия эксплуатации | Температура от +15°С до +24°С, относительная влажность не более 80% при температуре +25°С. |  |
|  |  |  | Монтаж электрической части | Соответствует ГОСТ Р 50267.0 и РДТ 25 106 |  |
|  |  |  | По электромагнитной совместимости | Соответствует ГОСТ Р 50267.0.2 |  |
|  |  |  | По безопасности | Соответствует ГОСТ Р 50267.0 |  |
|  |  |  | В части электробезопасности | Класс 1с рабочей частью типа В |  |
|  |  |  | Масса ванны (без рабочей жидкости) | 200+3% кг |  |
|  |  |  |  | Ванна гидромассажная безконтактная «АКВА-релакс» | 1 |
|  |  |  |  | Подголовник (подушка) | 1 |
|  |  |  |  | Пульт управления на гибком кронштейне | 1 |
|  |  |  |  | Воронка | 1 |
|  |  |  |  | Поручни транспортировочные | 4 |
|  |  |  |  | Насадка для клапана | 1 |
|  |  |  |  | Быстрорастворимые хлорные таблетки (с инструкцией по применению) | 1 |
|  |  |  |  | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица М.Карабаева, 32 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для комбинированной терапии |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат для комбинированной терапии | Аппарат для комбинированной терапии с УЗ головками 5 см2 и 0,8 см2 и с двумя держателями для головки. Аппарат является комбинированным устройством. С аппаратом также возможно одновременное применение ультразвуковой терапии и электротерапии (комбинированной терапии). Свободный канал для электротерапии можно при этом использовать независимо. Встроенные протоколы лечения охватывают такие направления как ослабление боли, улучшение циркуляции крови, снижение отека, миостимуляция, расслабление мышц, недержание, противовоспалительные программы, подготовлен дополнительный пакет терапевтических программ, поставляемый по запросу клиники. Аппарат для комбинированной терапии обеспечивает независимую работу двух каналов ультразвуковой терапии. Таким образом можно использовать ультразвуковую терапию сразу на две терапевтические области у одного пациента или проводить лечение у двух пациентов. Два независимых канала электротерапии аппарата Аппарата позволяет применять большинство низко- и среднечастотных форм тока. Дополнительный встраиваемый аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение нескольких часов. Таким образом, с аппаратом одновременно и независимо можно проводить терапию сразу по 4 каналам: 2 ультразвуковых воздействия и 2 электротерапевтических. Формы тока, воспроизводимые аппаратом: ЧЭНС (симметричный и ассиметричный) СМТ (синусоидально модулированные токи по типу Амплипульса, 1-4 рода работы) классическая четырехполюсная интерференция, изопланарная интерференция, интерференция с регулируемым вектором «русская стимуляция» диадинамические токи (токи Бернара) прямоугольный и треугольные токи гальванический ток микроток (10 мкА - 1 мА) высоковольтные импульсы Аппараты комплектуются новыми излучателями Излучатели оснащены датчиками ультразвукового контакта, имеют водонепроницаемую, но разборную конструкцию, увеличенный ресурс работы. Возможно подключение к аппарату одновременно двух излучателей с разной площадью излучающей поверхности. Малый излучатель предназначен для терапии малых суставов, применения в педиатрии, офтальмологии и стоматологии. Датчик УЗ контакта постоянно отслеживает качество передачи УЗ энергии пациенту и своевременно извещает оператора аппарата о недостаточной эффективности передачи УЗ энергии пациенту. Особенности: 2 независимых канала электротерапии с 36 формами тока 2 независимых канала УЗ терапии Режим комбинированной терапии (совместное воздействие ультразвука и тока) Большой ЖК цветной сенсорный дисплей Отсутствие механических кнопок управления Пакет предустановленных протоколов для лечения наиболее распространенных заболеваний (25 протокола УЗ терапии, 42 протокола электротерапии, 2 протокола комбинированной терапии) Создание пользовательских программ терапии из одного или нескольких шагов (более тысячи пользовательских программ) Возможность сохранения пользовательских программ на USB flash носитель и переноса на аналогичные аппараты этой серии Небольшие размеры и вес Возможность установки аккумулятора для автономной работы Возможность подключения модуля вакуумного наложения электродов Ультразвуковая терапия Напряжение 100-240 В±10%/50/60 Гц Размеры: Аппарат 24х32х12 см Аппарат с базой 24х30.5х18.2 см Вес: 2 кг Вес, включая опциональную батарейку 3 кг Частота 1 и 3 МГц Режимы излучения УЗ непрерывный и импульсный Рабочий цикл 5,10,20,33,50,80% Частота импульса 16 Гц, 48 Гц и 100 Гц Интенсивность 0–2 В/см. – непрерывный/ 0-3 Вт/см.- импульсный УЗ соединения 2 УЗ головка, большая 5 см2 УЗ головка, маленькая 0,8 см2 Встроенные программы лечения 25 Место для пользовательских программ 1000+ Электротерапия Каналы 2 (100% независимые) Текущий тип 36 (для каждого канала) Встроенные программы лечения 42 Место для пользовательских программ 1000+ Комбинированная терапия Встроенные программы лечения: 2 Место для пользовательских программ 1000+ | 1 шт. |
|  |  |  | Держатель для головки | Держатель для ультразвукового излучателя | 1 шт. |
|  |  |  | Фиксирующая лента 250x3 см | Лента для фиксации для увлажняющих прокладок, 250x3 см | 1 шт. |
|  |  |  | Фиксирующая лента 100x3 см | Лента для фиксации для увлажняющих прокладок, 100x3 см | 1 шт. |
|  |  |  | Резиновые электроды 6х8 см, 2 мм разъем | Гибкие резиновые электроды 6х8 см, разъем 2 мм, комплект из 2 шт. | 2 шт. |
|  |  |  | Увлажняемые прокладки для гибких резиновых электродов 6x8 см | Увлажняемые прокладки гибких резиновых электродов 6х8 см, комплект из 4 шт. | 1 шт. |
|  |  |  | Кабель пациента, 2 мм разъем, черный, с цветными клипсами | Кабель для проведения электротерапии , 2 мм разъем | 2 шт. |
|  |  |  | Кабель | Основной кабель подключения сети | 1 шт. |
|  |  |  | Основание устройства (поддержка наклона) | поддержка наклона для аппарата, запасная часть | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: От - 10 до 40°C Влажность: 10 — 90% без конденсации, 500 гПа – 1060 гПа |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | В течение 90 календарных дней с момента заключения договора Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица М.Карабаева, 32 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии стационарный |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии стационарный | Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии, предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным током средней частоты высокого напряжения. Аппарат может быть применен в физиотерапевтичес- ких отделениях и кабинетах лечебно-профилактических и поликлинических учреждений, здравпунктах и других лечебных учреждениях | 1 шт. |
|  |  |  | Режимы работы | 1 -дарсонвализация |  |
|  |  |  | Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ -в режиме дарсонвализации | 8-25 |  |
|  |  |  | Частота следования пачек импульсов в режиме дарсонвализации, Гц | 100 |  |
|  |  |  | Частота заполнения импульсов в режиме дарсонвализации, кГц | 110 |  |
|  |  |  | Управление | Цифровые индикаторы |  |
|  |  |  | Таймер | наличие |  |
|  |  |  | Диапазон установки таймера, мин | 0 ÷ 99 |  |
|  |  |  | Напряжение питания Гц; В | 50; 220 |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, не более ВА | 50 |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, не более, мм | 110х210х260 |  |
|  |  |  | Масса аппарата с электродами, не более, кг | 2,5 |  |
|  |  |  |  | Электронный блок | 1шт |
|  |  |  |  | Сменные электроды: - основные (грибовидный, точечный, гребешковый) - дополнительные (шейный, ушной, десенный, ректальный, вагинальный) – поставляются на выбор | 3шт 3шт |
|  |  |  |  | Паспорт | 1шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 220 В 50 гц. Водоснабжение: требуется. Канализация: требуется. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица М.Карабаева, 32 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Потенциальный поставщик вместе с заявкой предоставляет копию действующего заключения предельной цены на медицинскую технику.