Приложение2

к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер для механотерапии | комплект | 1 | Назначение реабилитация верхних конечностей, реабилитация нижних конечностей это устройство для кинезиотерапии, благодаря которому можно формировать систему мышц и влиять на них. универсальное устройство для тренировок с эластичной опорой, в подвешенном положении, помогает увеличивать силу, выносливость и мышцевую массу. Все мышцы можно развивать как индивидуально, так и в группе Комплектация: Карабины Поворотные блоки Деревянная скалка большая Деревянная скалка маленькая Ручки для упражнений Шнуры и блоки Резиновые сопротивления Пояс для подвеса Пояс для вертикализации Манжеты для конечностей Манжеты для подвеса Манжета на ступню Петля для стопы или кисти Петля для вытяжения шейного отдела Настенная панель для хранения аксессуаров |
| 2 | Комплекс для востонавления мелкой моторики | комплект | 1 | Комплекс предназначен для выполнения комплексных упражнений кисти, для восстановления навыков мелкой моторики при физической и функциональной реабилитации. Комплекс состоит из 3 столов с ламинированной или деревянной поверхностью, на одном столе может быть установлено от 1 до 4 тренажеров Описание устройства: Столешница устанавливается на металлическую стойку. Под столешницей на нагрузочный трос тренажеров за карабины крепятся необходимые груза. Тренажеры универсальные для левой и правой рук. Комплекс включает следующие виды тренажеров: Т1 выполнение упражнений на сгибание 2-5 пальцев руки с эластичным сопротивлением. Т2 выполнение упражнений цилиндрической хватки руки. Т3 упражнение на противопоставления большого пальца по отношению к II-V пальцев руки. Т4 упражнение на сгибание пальцев руки в оппозиции к большому пальцу. Т5 упражнение подтягивания хватки круглой формы в 2х направлениях - вверх и на себя. Т6 упражнение на хватку пальцами руки в положении щипцы. Т7 упражнение на ладонное и дорсальное сгибание запястья. Т8 упражнение скручивание с сопротивлением. Т9 упражнение на выпрямление пальцев с грузом. Т10 упражнение пронации и супинации предплечья. Т11 упражнение привидение и отведение в сагиттальной плоскости в запясть.е Т12 упражнение пронация- супинация лучезапястного сустава с эластичным сопротивлением. Т13 упражнение движение кисти по спирали в вертикальной или горизонтальной поверхности |
| 3 | Аппарат из продолжительной пассивной мобилизации колеенного и тазабедренного сустава | комплект | 1 | - Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов, является механотерапевтическим аппаратом, использующимся для непрерывной пассивной разработки. Пассивная разработка (терапия контрактур суставов) без боли; - Обеспечение движения с учетом физиологических особенностей; - Блок программирования тонкой настройки параметров лечения; - Простой интерфейс блока программирования в виде пиктограмм; - Возможность использования чип-карт пациента для сохранения параметров процедуры; Управление производится при помощи интуитивно понятного пульта с графическим дисплеем в анти-ударном корпусе. На экране пульта отображаются иконки, облегчающие управление аппаратом. |
| 4 | Аппарат по продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава | комплект | 1 | Аппарат представляет собой автоматическое устройство Непрерывных Пассивных Движений (НПД), предназначенное для разработки плечевого сустава. Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей. Плечевой сустав: - Анатомически корректная настройка под пациента - Обеспечивает физиологичные движения - Легкая конверсия с лево/правостороннего режима - Максимально возможный объем движений - Программная установка всех параметров терапии - Чип-карта для сохранения параметров лечения Прибор показан для: - предотвращения неподвижности суставов; - улучшения метаболизма суставов; - способствования лечению хрящевых зон и поврежденных связок; - ускорения всасывания гематомы; - улучшения лимфо- и кровообращения; - предотвращения тромбозов и эмболию; Стандартные программы: Отведение, приведение, внутренняя ротация, наружная ротация, пауза, таймер, скорость, новый пациент, реверс на нагрузку мотор А/В, транспортные нагрузки, синхронизированный/ несинхронизированный режим, общее время терапии, сервисное меню |
| 5 | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации локтевого сустава | комплект | 1 | Аппарат представляет собой автоматическое устройство Непрерывных Пассивных Движений (НПД), предназначенное для разработки локтевого сустава. Локтевой сустав: - улучшение метаболизма сустава - профилактика тугоподвижности сустава - ускорение восстановления/заживления хрящевых зон и поврежденных связок - увеличение скорости рассасывания гематомы - улучшение циркуляции крови и лимфы - профилактика тромбоза и эмболии обладает следующими особенностями: - анатомически правильные настройки - физиологические движения - максимально допустимый диапазон движений - пульт управления для точных настроек всех лечебных параметров - чип карта памяти пациента для хранения всех запрограммированных параметров - простая транспортировка благодаря конструкции - можно разрабатывать правый и левый суставы, конверсия осуществляется в считанные секунды |

11. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям условия, не предусмотренные настоящими Правилами.

И.о.главного врача

КГП «Костанайский областной центр реабилитации имени М.Карабавева»                   Асаула Т.А.

Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| Лот № | Тауардың атауы | Өлш. бірл. | Са ны | Қысқаша сипаттамасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механотерапияға арналған Тренажер | жинақ | 1 | Мақсаты жоғарғы аяқты қалпына келтіру, төменгі аяқты қалпына келтіру бұл бұлшықет жүйесін қалыптастыруға және оларға әсер етуге мүмкіндік беретін кинезиотерапияға арналған құрылғы. серпімді тірегі бар, ілулі тұрған әмбебап жаттығу құрылғысы күшті, төзімділікті және бұлшықет массасын арттыруға көмектеседі. Барлық бұлшықеттерді жеке де, топта да дамытуға болады жабдық: карабиндер айналмалы блоктар ағаш илектеу түйреуіш үлкен ағаш илектеу түйреуіш кішкентай жаттығу тұтқалары шнурлар мен блоктар резеңке қарсылық белдеуі суспензия белбеуі аяқ-қол манжеттері суспензия манжеттері аяқ немесе қол ілмегі мойын созу ілмегі аксессуарларды сақтауға арналған қабырға панелі |
| 2 | Ұсақ моториканы қалпына келтіруге арналған кешен | жинақ | 1 | Кешен қылқаламның кешенді жаттығуларын орындауға, физикалық және функционалды оңалту кезінде ұсақ моториканы қалпына келтіруге арналған. Кешен ламинатталған немесе ағаш беті бар 3 үстелден тұрады, бір үстелге 1-ден 4-ке дейін тренажер орнатуға болады Құрылғының сипаттамасы: үстел үсті металл тірекке орнатылады. Үстелдің астында тренажерлардың жүктеме кабеліне қажетті жүктер карабиндерге бекітіледі. Тренажерлер сол және оң қолдар үшін әмбебап. Кешен тренажерлардың келесі түрлерін қамтиды: T1 серпімді қарсылықпен қолдың 2-5 саусағын бүгу жаттығуларын орындау. T2 қолдың цилиндрлік жаттығуларын орындау. T3 қолдың II-V саусақтарына қатысты бас бармақты қарама-қарсы қоюға арналған жаттығу. T4 бас бармаққа қарсы қолдың саусақтарын бүгу жаттығуы. T5 дөңгелек пішінді ұстауды 2 бағытта - жоғары және өзіңізге тарту жаттығуы. T6 қысқыш күйінде саусақпен ұстау жаттығуы. T7 алақанға арналған жаттығу |
| 3 | Тізе және жамбас буындарын ұзақ пассивті жұмылдырудан жасалған Аппарат | жинақ | 1 | Тізе мен жамбас буындарын ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған Аппарат-үздіксіз пассивті даму үшін қолданылатын механотерапиялық аппарат. Ауырсынусыз пассивті даму (бірлескен контрактуралық терапия) ; * Физиологиялық ерекшеліктерді ескере отырып, қозғалысты қамтамасыз ету; * Емдеу параметрлерін Дәл баптау үшін бағдарламалау блогы; * Пиктограмма түріндегі қарапайым бағдарламалау блогының интерфейсі; * Процедура параметрлерін сақтау үшін пациенттің чип карталарын пайдалану мүмкіндігі; Басқару соққыға қарсы корпуста графикалық дисплейі бар интуитивті қашықтан басқару пультінің көмегімен жүзеге асырылады. Қашықтан басқару экранында құрылғыны басқаруды жеңілдететін белгішелер көрсетіледі. |
| 4 | Иық буынын ұзақ пассивті жұмылдыру аппараты | жинақ | 1 | Құрылғы-иық буынын дамытуға арналған үздіксіз пассивті қозғалыстардың (NPD) Автоматты құрылғысы. Аппарат аяқ-қолдардың физиологиялық дұрыс қозғалысын қамтамасыз етеді. Иық буыны: - Науқасқа анатомиялық тұрғыдан дұрыс баптау - Физиологиялық қозғалыстарды қамтамасыз етеді - Сол / оң жақ режимнен оңай түрлендіру - Қозғалыстардың мүмкін болатын ең үлкен көлемі - Терапияның барлық параметрлерін бағдарламалық қамтамасыз ету - Емдеу параметрлерін сақтауға арналған чип картасы Құрылғы үшін көрсетілген: * буындардың қозғалмауын болдырмау; * бірлескен метаболизмді жақсарту; * шеміршек аймақтары мен зақымдалған байламдарды емдеуге ықпал ету; * гематоманың сіңуін жеделдету; * лимфа және қан айналымын жақсарту; * тромбоздың және эмболияның алдын алу; Стандартты бағдарламалар: Ұрлау, аддукция, ішкі айналу, сыртқы айналу, кідірту, таймер, жылдамдық, жаңа пациент, жүктемеге кері А/В қозғалтқышы, көлік жүктемелері, синхрондалған / синхрондалмаған режим, жалпы |
| 5 | Шынтақ буынын ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған Аппарат | жинақ | 1 | Құрылғы-бұл шынтақ буынын дамытуға арналған үздіксіз пассивті қозғалыстардың (NPD) Автоматты құрылғысы. Шынтақ буыны: - бірлескен метаболизмді жақсарту - бірлескен қаттылықтың алдын алу - шеміршек аймақтары мен зақымдалған байламдардың қалпына келуін/жазылуын жеделдету - гематоманың резорбция жылдамдығының жоғарылауы - қан мен лимфа айналымын жақсарту - тромбоз бен эмболияның алдын-алу келесі ерекшеліктерге ие: - анатомиялық дұрыс параметрлер - физиологиялық қозғалыстар - максималды рұқсат етілген қозғалыс ауқымы - барлық емдеу параметрлерін дәл баптауға арналған басқару пульті - барлық бағдарламаланған параметрлерді сақтауға арналған науқастың жад картасы - дизайн арқасында қарапайым тасымалдау - оң және сол буындарды дамытуға болады, конверсия бірнеше секундта жүзеге асырылады |

11. Сатып алынатын және босатылатын, оның ішінде фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер сатып алынған кезде, дәрілік заттарға және медициналық бұйымдарға мынадай шарттар қойылады:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ - 142/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелді) енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің; арнайы көлік құралындағы медициналық техника сатып алынған кезде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеуінің болуы.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (өнім беру жиынтығын) тіркеудің қажет болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асыруға жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақыртудағы бағаны ескеріп, 96 бұйрықпен және 77 бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атауы және саудалық атауы (бар болған жағдайда) бойынша шекті бағадан асырмау;

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген) сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың таңбалануын, тұтыну қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі өнім беруші тапсырыс берушіге берген күні:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі айын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) құрайды;

13) шарт талаптары бойынша өнім беру немесе фармацевтикалық қызмет көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау.

12. Осы Қағидалардың 11-тармағының 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) және 13) тармақшаларында көзделген шарттарды өнім беруші өнім беру немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

13. Тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы, бірыңғай дистрибьютор дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға осы Қағидаларда көзделмеген шарттарды белгілемейді.

Бас дәрігердің м. а.

"М.             Қарабавев атындағы Қостанай облыстық оңалту орталығы" КМК                                Асаула Т.А